# Cuestionario de mecánica automotriz

16 preguntas y respuestas para estudiar

1. ¿Qué es un motor de combustión interna?

Es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica mediante la combustión que ocurre dentro de sus cilindros o cámara de combustión.

2. ¿Qué significan las posiciones de una caja automática y las siglas FWD, RWD, AWD y 4×4?

En una caja automática, P (Parking) bloquea la transmisión para estacionar; R (Reverse) es marcha atrás; N (Neutral) es punto muerto; D (Drive) permite avanzar; L (Low) mantiene relaciones bajas para situaciones que requieren más fuerza o control; S (Sport) prioriza una respuesta más deportiva, si el vehículo la incluye. FWD es tracción delantera; RWD, tracción trasera; AWD, tracción integral automática o permanente, según el sistema; y 4×4, tracción en las cuatro ruedas, generalmente seleccionable o con reductora en vehículos todoterreno.

3. ¿Cuál posee más azufre: el gasoil grado 2 o el grado 3? ¿Por qué?

En general, el gasoil grado 2 admite más azufre que el grado 3. El grado 3 es de muy bajo contenido de azufre, lo que ayuda a reducir emisiones y a proteger los sistemas modernos de tratamiento de gases. Los límites exactos dependen de la normativa vigente y del combustible comercializado.

4. ¿Cada cuántos kilómetros se realiza el servicio a un vehículo particular?

Depende de la marca, el modelo, el motor, el aceite y las condiciones de uso. Como referencia, muchos vehículos requieren mantenimiento cada 10.000 a 15.000 km o una vez al año, pero siempre se debe respetar el manual del fabricante. En uso severo puede necesitarse antes.

5. ¿Qué es la ECU y qué función cumple?

La ECU (unidad electrónica de control) es una computadora del vehículo. Recibe información de sensores y controla sistemas como la inyección, el encendido y, según el modelo, otras funciones del motor. Ayuda a optimizar el funcionamiento, el consumo y las emisiones.

6. ¿Qué significan CKP, CMP, MAF, MAP, OPS, ECT, TPS, ABS y TPMS?

CKP: sensor de posición y velocidad del cigüeñal. CMP: sensor de posición del árbol de levas. MAF: mide la masa de aire que ingresa al motor. MAP: mide la presión absoluta del múltiple de admisión. OPS: sensor o interruptor de presión de aceite. ECT: sensor de temperatura del refrigerante. TPS: sensor de posición de la mariposa del acelerador. ABS: sistema antibloqueo de frenos, que utiliza sensores de velocidad de rueda. TPMS: sistema de monitoreo de presión de los neumáticos.

7. ¿Cuál es el orden de encendido de un motor de 6 cilindros y de 4 cilindros?

Depende del diseño y del fabricante. Como ejemplos comunes, un motor de 4 cilindros en línea puede usar 1-3-4-2, y uno de 6 cilindros en línea, 1-5-3-6-2-4. Antes de aplicarlo se debe verificar el manual del motor específico.

8. ¿Qué es una batería? Explique la conexión en serie y en paralelo.

La batería almacena energía química y la transforma en energía eléctrica para alimentar los sistemas del vehículo y permitir el arranque. En serie, se conecta el positivo de una batería con el negativo de la siguiente: se suman los voltajes y, con baterías iguales, se mantiene la capacidad en Ah. En paralelo, se unen los positivos entre sí y los negativos entre sí: se mantiene el voltaje y se suman las capacidades. Las baterías interconectadas deben ser compatibles; para el paralelo deben tener el mismo voltaje nominal.

9. ¿Cuál es la función del termostato y cómo influye la temperatura en el aceite?

El termostato regula el paso del refrigerante hacia el radiador para que el motor alcance y mantenga su temperatura de trabajo. El aceite frío es más viscoso; al calentarse alcanza su viscosidad de funcionamiento prevista. El exceso de temperatura puede degradarlo y reducir su capacidad de lubricación.

10. ¿Qué elemento se encarga de abrir y cerrar las válvulas?

El árbol de levas coordina el accionamiento de las válvulas en el momento adecuado. En los motores convencionales, sus levas las abren directamente o mediante botadores y balancines, mientras que los resortes las cierran. El diseño puede variar según el motor.

11. ¿Qué significan V8 y 8V?

V8 significa que el motor tiene ocho cilindros dispuestos en dos bancadas formando una V. 8V suele indicar ocho válvulas en total; por ejemplo, un motor de cuatro cilindros puede tener dos válvulas por cilindro. La sigla debe interpretarse según el contexto técnico.

12. ¿En qué influye la disposición de los cilindros en motores V8, en línea, bóxer y Wankel?

Influye en el tamaño y la forma del motor, su equilibrio y vibraciones, el centro de gravedad, la refrigeración y el mantenimiento. En línea, los cilindros están en una fila; en V, en dos bancadas inclinadas; en bóxer, los cilindros están opuestos horizontalmente. El Wankel es distinto: utiliza un rotor dentro de una cámara, en lugar de pistones alternativos.

13. Explique el circuito de alimentación de un motor diésel Common Rail, desde el tanque hasta los inyectores.

El combustible sale del tanque y pasa por las tuberías de baja presión. Una bomba de alimentación lo envía a través del filtro, que retiene impurezas y separa agua si está equipado. Luego, la bomba de alta presión lo comprime y lo envía al riel común (Common Rail), que lo distribuye a los inyectores. La ECU controla el momento y la cantidad de inyección mediante señales de sensores y actuadores. El combustible sobrante retorna al sistema o al tanque según el diseño. Por las elevadas presiones, no se deben aflojar conductos con el motor en marcha.

14. ¿Qué es un alternador y qué es un motor de arranque?

El alternador transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica para alimentar los sistemas del vehículo y recargar la batería. El motor de arranque utiliza energía eléctrica de la batería para hacer girar el motor hasta que comienza a funcionar por sí mismo.

15. Mencione cinco diferencias entre un vehículo naftero y uno diésel.

1) Combustible: el naftero usa nafta y el diésel, gasoil. 2) Encendido: el naftero utiliza bujías de encendido; el diésel enciende el combustible por la alta temperatura del aire comprimido. 3) Alimentación: el naftero suele formar una mezcla de aire y combustible; el diésel inyecta gasoil a alta presión en aire comprimido. 4) Compresión: normalmente es mayor en el diésel. 5) Funcionamiento: el diésel suele ofrecer más torque a bajas revoluciones y menor consumo en muchos usos, mientras que el naftero suele ser más silencioso y subir de revoluciones con mayor facilidad. Hay excepciones según el diseño.

16. ¿A qué hacen referencia las nomenclaturas 195/60 R15 88H de un neumático?

195: ancho nominal del neumático en milímetros. 60: relación entre la altura del perfil y el ancho, expresada en porcentaje (60 % de 195 mm). R: construcción radial. 15: diámetro de la llanta en pulgadas. 88: índice de carga, equivalente a 560 kg por neumático en las condiciones especificadas. H: código de velocidad, hasta 210 km/h en las condiciones especificadas. Se deben respetar las medidas e índices indicados por el fabricante del vehículo.

Nota para estudiar: Los intervalos de mantenimiento, el orden de encendido y algunos significados de siglas pueden variar según el vehículo. Confirmá los datos específicos en el manual del fabricante y con el material de clase.